# 스캔·LiDAR·경기 모드 대화 정리 (2026-08-13)

문서 성격: 코드 변경 이력이 아닌, 2026-08-13 세션에서 논의된 설계·현장·하드웨어 맥락 정리.
배경: 실외 필드 테스트 약 30회 중 10m 롱 퍼팅 2회 홀인 경로 미발견.

## 1. 출발점: 필드 테스트 결과

약 30회 다양한 조건(5m·10m, 트위스트·업/다운·좌/우 편경사 등)에서 홀인 경로를 못 찾은 경우 2회 — 둘 다 10m 롱 퍼팅.

| 항목 | 결론 |
| --- | --- |
| 격자 90×90 | 실패 원인 아님 |
| 그린스피드 2.5m | 실패 원인 아님 |
| 의심 원인 | 복도 폭, 트위스트 flank 스캔, 홀 뒤 언듈레이션, LiDAR 시야 편향 |

## 2. 복도(코리도) 폭

「넓혀」 → lateral ±1.25m → ±1.75m (전체 폭 3.5m)

- 10m + 트위스트/편경사에서 높은 쪽이 복도 밖이면 크로스폴이 높이맵에 안 들어가 경사가 평평하게 잡힐 수 있음.

- 2/30만 실패 → 폭만 키운다고 100% 해결은 아님, 다만 10m 롱·편경사에는 우선 튜닝 후보로 적합.

등고선/흰 메시 표시는 ±3m로 맞추자는 요청.

## 3. LiDAR·카메라 하드웨어 특성

### 3.1 광학 줌 없음

- LiDAR는 RGB처럼 0.5x·1x 줌 없음 — FOV 고정.

- 「광폭 스캔」은 줌이 아니라 스캔 동선·기울기 문제.

### 3.2 센서 위치 — 좌측 상단 치우침

- iPhone Pro 뒷면(세로) 기준 LiDAR·카메라가 중앙보다 왼쪽(좌측 상단) 에 몰려 있음.

- Apple은 정확한 오프셋·FOV를 공식 미공개.

| 손잡이 | 기하학적 효과 |
| --- | --- |
| 오른손 | 그립이 폰 오른쪽 → LiDAR는 몸/바깥쪽으로 치우치기 쉬움 → 퍼트 라인 위 depth가 상대적으로 적게 쌓일 수 있음 |
| 왼손 | 반대로 라인 쪽을 더 넓게 훑을 수 있음 |

→ 「오른손 스캔 → 홀인 후보·경로 다양성이 왼손보다 적을 가능성」 이라는 가설에 동의.

코드는 좌우 대칭(±corridor)이지만, 실제 depth 수집 기하학은 대칭이 아님.

### 3.3 FOV (검색·논의)

- Järvenpää 등 추정 약 61°×48° (H×V).

- 1.2m 높이에서 바닥 커버: 대략 한 프레임 ~1.4m 폭 수준.

- 복도 3.5m 전체가 한 번에 다 들어오지는 않음.

- 「60°면 바닥이 넓게 스캔되지 않나?」→ pitch(아래 기울기) 에 따라 실제 바닥 폭은 1~2m대로 제한됨.

### 3.4 스캔 자세 팁 (대화 결론)

| 구간 | 권장 |
| --- | --- |
| 볼·홀 지정 | 화면 중앙 십자선 |
| 걸으며 스캔 | 볼·홀이 항상 정중앙일 필요는 없음 — 퍼트 라인이 LiDAR(폰 왼쪽) 쪽에 오게 기울이기 |
| 오른손 | 화면 중앙~약간 오른쪽에 라인을 두는 식 |
| flank | 양쪽 flank에서 조금씩 지나가기 — 한쪽만 보면 grazing angle 편향 |
| 홀 주위 | 크게 돌 필요 없음 — 복도(±1.75m) 안에서 라인 위·옆을 걸으며 양쪽에서 보는 것이 핵심 |

## 4. 왼손+왼쪽 돌기 vs 오른손+오른쪽

「왼손·홀 왼쪽 돌기가 더 정확한 것 같다」

| 관점 | 내용 |
| --- | --- |
| 코드 | 볼→홀 좌표·복도는 좌우 대칭 — 알고리즘이 왼쪽을 prefer하지 않음 |
| 실제 depth | LiDAR 오프셋 + 손잡이 + 걸음 flank → 비대칭 |
| grazing angle | flank마다 depth 품질 상이 |
| TemporalSurfaceFusion | 서로 다른 시점 2곳 이상 선호 → 한쪽 flank만 약하면 그쪽 경사·β가 틀어짐 |
| 트위스트·편경사 | 브레이크 하이사이드를 더 잘 본 쪽 스캔이 맞게 느껴질 수 있음 |
| 왕복 | 같은 손 유지가 손 바꾸기(그 순간 흔들림)보다 낫다는 의견 |
| 드리프트 | 왕복이면 볼 재지정 없이 복귀 후 종료 — 드리프트 보정 포함 |

## 5. 홀 뒤·볼 뒤 지형

### 5.1 홀 뒤 ~1m

「홀 뒤 1m 언듈레이션이 홀인에 중요한데 쓰이나?」

- 높이맵 복도에 홀 뒤가 들어가야 홀 근처·통과 구간 경사가 맞음.

- LiDAR FOV로 추가로 1m 더 걸어가지 않아도 홀 뒤 ~1m는 시야로 스캔 가능.

- → 경기 모드에도 높이맵에 포함하기로 (초기에는 타인 라인 회피로 0m였으나 변경).

### 5.2 볼 뒤 0.5m

「볼 뒤 경사도 쓰나?」

- ballEndMargin은 볼 뒤(스탠스 쪽) 0.5m — UI 「볼 앞」은 오표기.

- 직접 0.5m 뒤 지점을 샘플링하진 않음.

- 볼 위치 ∇H는 주변 5cm 격자 + 스무딩 ~25cm 로 계산 → 볼 뒤 데이터는 간접적으로 경사 안정화.

- 홀 뒤 1m만큼 홀인·통과 판정에 직접 중요하지는 않음.

## 6. 경기 중 0후보 문제 → 5단계 폴백

「실제 경기에서 재스캔 불가 → 무조건 후보 1개는 나와야 한다」

| 단계 | 이름 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | verified | 5.4cm 캡처 |
| 2 | relaxedCapture | 50cm |
| 3 | expandedSearch | v·β 확대 + 완화 캡처 |
| 4 | proximityEstimate | 홀인 미검증, lateral miss 최소 (UI 주황 경고) |
| 5 | flatHeuristic | β=0, 거리 추정 (UI 주황 경고) |

### 논의만 한 아이디어

- proximityEstimate + 홀컵 5배(≈27cm): 50cm 완화까지 실패 후라 비효율.

- concedeCapture (~27cm): 논의만, 미구현.

- 볼 근처 가중치 (트위스트): 스캔 품질을 폰 세우기 등으로 균일하게 맞추고 있다면 비추.

## 7. 경기 모드 / 튜닝 모드

|  | 경기 (Competition) | 튜닝 (Tuning, 기본값) |
| --- | --- | --- |
| 스캔 경로 | 편도 — 홀 지정 직후 계산 | 왕복 — 드리프트 보정 |
| 홀 뒤 높이맵 | ~1.0m (LiDAR FOV) | ~1.0m |
| 볼 뒤 | 0.5m | 0.5m |
| lateral 복도 | ±1.75m | ±1.75m |
| 용도 | 실제 필드, 타인 라인 회피 | 알고리즘 검증 |

편도만으로도 충분한가?

- 한 프레임 ~1.4m + 양 flank / tilt 가 더 중요.

- 홀 크게 돌 필요 없음 — LiDAR FOV·복도만으로 홀 뒤 ~1m 포함 가능.

## 8. UI·UX (당일 대화)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 노란 볼–홀선 | 50% 투명 |
| 흰 퍼팅 안내선 | 10% → 90% 로 변경 요청 |
| 경기 모드 설정 | 스캔 옵션(σ 등) 사라짐 → 버그, 항상 표시로 수정 |
| cold start | 앱 최초 실행 후 스캔 시작 ~10초 무반응 → session.run 메인 스레드 블로킹; LiDAR 비동기 워밍업·「LiDAR 준비 중…」 UI 로 개선 |

## 9. 이전 맥락에서 이어진 논의 (참고)

| 날짜 | 주제 |
| --- | --- |
| 8/7~8/8 | 왼손/오른손 → β·경로 차이, 왕복·양 flank, 홀 뒤 50cm~1m, 흰 메시 vs 계산용 필터 |
| 8/3~8/4 | 스캔 cold start vs 「새 스캔」, LiDAR 워밍업, Z·흔들림, 기술명세 MD |

## 10. 아직 대화만 하고 끝난 것

- concedeCapture (~27cm 컨시드 범위 홀인)

- Gate55ExperimentRecorder에 field_mode 기록

- 10m+ 자동 복도 확대, v_max 거리 연동

- 실패 2건 스캔의 surfaceSource·flank 커버리지 로그 비교

- 앱 내 LiDAR handedness UX (폰 기울여 라인을 FOV에 넣는 안내)

## 11. 당일 확정 스펙 요약

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 기본 field mode | Tuning |
| 경기 path | 편도, 홀 → 즉시 계산 |
| 튜닝 path | 왕복, 드리프트 보정 |
| lateral 복도 | ±1.75m |
| ballEndMargin (볼 뒤) | 0.5m |
| pastHoleMargin (홀 뒤) | 1.0m |
| 표시 등고선/그리드 | lateral ±3.0m, 홀 뒤 1.1m |
| 노란 볼–홀선 | 50% |
| 흰 퍼팅 경로선 | 90% (미커밋 시점) |

경기·튜닝 복도 마진은 동일; 차이는 스캔 경로 동작만.

## 한 줄 요약

「10m 롱 2/30 실패 → 복도·홀 뒤·폴백·모드 분리」 가 오늘 대화의 축이고, 그 아래 깔린 물리적 이해는 「LiDAR가 폰 좌측 상단에 치우쳐 있어 손·flank·FOV에 따라 실제 스캔 폭과 경사 품질이 달라진다 — 코드는 대칭이어도 센서는 대칭이 아니다」 이다.